# 关于征集或邀请医疗设备生产商进行

# 技术论证的通知

# 我院拟采购一批设备,详见附表一：《设备需求表》,现开始征集或邀请生产商，报名需提供：

# 1、生产商资质

# 2、医疗器械注册证（设备、专属耗材）

# 3、产品授权书（进口产品提供国内总代授权）

# 4、业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件

# 5、产品法定代表人（进口产品提供国内总代法定代表人）居民身份证复印件

# 6、技术参数

# 7、配置清单（高端配置）

# 8、产品彩页

# 9、收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格）

# 10、现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件）

# 11、与所报产品同型号用户名单

# 12、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)

以上资料，加上封皮及目录胶装成册并加盖公章，交至各包联系人，要求：封皮按照附件二《封皮》，首页按照附件三《报名表》制作。请将附件四《设备信息表》、技术参数、配置清单、收费项目明细电子版发至相关邮箱。

报名截止时间： 2021年12月10日

报名地址：石家庄市人民医院    建华南大街365号

石家庄市人民医院

2021年12 月 6日

附表一：《设备需求表》

01包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁血滤机 | 1 | 1.带枸橼酸局部抗凝功能，枸橼酸抗凝在重症CRRT治疗中优势明显，可解决危重症患者的出血问题，在重症CRRT使用率60％以上，治疗更安全。 2.带置换液双通道输入，以解决CRRT置换液中钙镁离子沉淀问题。 3.可连接ECMO，以满足更多临床需求。 4.精确加热控制置换液温度，最好采用双面加热 |
| 2 | 心肺复苏仪 | 2 | - 可持续执行标准化的心肺复苏技术 - 可根据临床所需设定按压频率、按压深度和按压通气比。 - 有储备电和连续电源。 - 可根据患者体型和年龄段设置按压深度。 |
| 3 | 超声定位穿刺设备 | 1 | - 二维灰阶成像 - 彩色多普勒血流成像 - 多普勒频谱测量 - 穿刺引导功能 - 穿刺针增强显影 - 探头可配备相应型号穿刺架 |
| 4 | 甲状旁腺与乳腺前哨淋巴结荧光识别系统 | 1 | - 可实现吲哚菁绿荧光探针分子成像，可实现亚甲蓝荧光成像 - 具有电动调焦功能，通过F/N功能键来调整成像距离 - 具备甲状旁腺自体荧光成像功能 - 最大探测深度大于等于2mm - 支持病人的信息存储，支持病人资料的检索和预览 可将开放、微创手术，音，视频及图文资料实时无线推送至电脑、手机、PAD等终端，进行实时远程会诊，手术指导及示教、云端数据留痕、数据闭环追踪等应用 |
| 5 | 乳腺良性疾病综合治理系统 | 1 | - 乳腺增生，乳腺炎 - 产后乳汁不足，积乳，回乳，通乳，产后排恶露 - 月经不调，痛经等症状的女性 - 丰乳健胸，进行乳腺保养的女性 - 卵巢保养，预防子宫肌瘤的女性 |
| 6 | 床旁康复移动工作站 | 1 | 1.上肢、下肢主动及被动运动，抗阻力训练 2.肌力评估测定 3.膈肌起搏，呼吸肌训练，改善胸廓呼吸运动。 |
| 7 | 数字化手术间用手术床 | 3 | 1.全电动手术床，电动腿板，电动背板，电动腰桥 2.具有头脚互换功能 3.能和数字化手术间操作系统匹配 4手术床具有超低位功能 5.床台具有高度记忆功能 6.床台具有一键复位功能 7.具备电动刹车功能 8.内置蓄电池 9.具有三套操控系统，手控盒，辅助开关，脚踏泵浦 10.减压记忆床垫，防止褥疮产生 |
| 8 | 显示器吊臂 | 8 | 1.用于固定手术显示器，便于医生手术过程中观察术中实时影像。 2.旋转方向可调节，方便医生们观察。 3.单独底座安装 |
| 9 | 过床转移垫 | 21 | 1.将患者在手术台，推车，以及病床之间换床，移位，使患者平稳安全过床 2.清洁方便，可用消毒液擦拭 3.质地轻便，方便医护人员使用 4..可对折，携带操作方便 5. 高落差型，采用树脂材料制造，具备担架功能当床与手术台，推车等出现高落差时，过床易利用自身独特的韧性，适中的弹性使患者平稳，安全过床 |
| 10 | 最高端彩色多普勒心脏超声专用诊断仪 | 6 | - 二维及二维定量 - 彩色多普勒血流及其定量 - 彩色组织多普勒定量 4、三维及三维定量 5、胎儿心脏超声及其定量 6、心脏造影定量 7、心脏模型三维自动定量分析 8、四维二尖瓣定量导航 9、心腔镜成像 10、实时双容积成像 11、经食管三维 |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 2.高分辨率血流成像 3.立体血流成像 4.微细血流成像 5.主机探头接口≥5个 6.DICOM图像传输、Worklist、结构化报告 |
| 12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、经颅及其它等应用领域 2.凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头4把探头 3.DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 4.脉冲多普勒 5.连续多普勒 6.高脉冲重复频率模式 7.组织多普勒 8.经颅多普勒 |
| 13 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 1.颅内动脉狭窄与闭塞的诊断、侧枝代偿的判断、卧立位实验 2.卵圆孔未闭筛查（发泡试验） 3.脑血流微栓子监测 4.蛛网膜下腔出血（SAH）脑动脉痉挛的监测 5.CEA术中/CAS监测 6.脑血流自主调节的研究 |
| 14 | 彩超（具备心脏超声） | 1 | 1.常规二维、彩色、M型、多普勒（PW/CW/TDI）检查 2.精细血流成像或低速血流成像 3.配置浅表、腹部、心脏探头，及齐全的测量包 4.高级一键优化，可优化二维、彩色、彩色取样框位置、频谱等。 5.23英寸或以上大显示器 6.DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 |
| 15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 1.具有全身的常规检查功能 2.配备4把探头：腹部探头、浅表探头、心脏探头、腔内探头 3.腔内探头扫描角度≥200度 4.全身检查应用软件 5.DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 6.造影谐波成像软件、微细血管造影彩色成像、造影时间强度曲线分析 7.实时弹性成像、剪切波弹性成像、联合弹性成像 8.肝弥散纤维化分析定量软件 9.具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术 |
| 16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | - ≥21”高分辨率医用液晶显示器 - ≥13”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度 - 主机内置探头接口≥5个 - 弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 - 高分辨率血流成像 - 立体血流成像 - 微细血流成像 - 单晶体凸阵探头，线阵探头，腔内探头，腹部容积探头，生殖专用曲柄腔内探头 - DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 |
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.具有全身的常规检查功能 2.在胎心检查方面更有优势 3. DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 4.探头5把：腹部、胎心和小儿颅脑、心脏、浅表、血管 5.频率最高的胎心专用单晶体凸阵探头 6.锐真成像技术 7.锐微成像技术 8.超声造影 9.弹性成像 |
| 18 | 三维心脏彩色超声诊断仪 | 1 | 1.具有全身的常规检查功能、心脏方面表现突出，全身临床选件软件 2.配备5把探头：心脏探头、浅表探头、腹部探头、血管探头、纯净波三维矩阵探头 3. DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 4..实时三维成像 5.具备全自动三维心功能定量功能；可对三维心脏图像进行自动识别 6..超声造影（常规造影及心肌造影）、心肌造影定量分析软件 7.科研级别的心功能分析软件 8.能接食道探头 |
| 19 | 三维心脏彩色超声诊断仪 | 1 | 1.具有全身的常规检查功能、心脏方面表现突出，全身临床选件软件 2.配备5把探头：心脏探头、腹部探头、血管探头、浅表探头、纯净波三维经食道矩阵探头 3. DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 4..实时三维成像 5.具备全自动三维心功能定量功能；可对三维心脏图像进行自动识别 6.超声造影（常规造影及心肌造影）、心肌造影定量分析软件 7.科研级别的心功能分析软件 |
| 20 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.满足常规的全身检查 2.探头接口≥5个 3.配置5把探头：心脏、腹部、血管、浅表及腔内探头 4.具备高帧率剪切波定量式弹性成像功能，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量 5.具备应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 6.具备高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 7.具备腔内剪切波弹性成像功能 8.支持小儿髋关节自动测量功能】 9..血管弹性评估软件 10.支持血管内中膜自动实时测量,并具备ＩＭＴ评估曲线分析 |
| 21 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.常规的全身检查 2.配备心脏、腹部、血管、浅表探头 3.血管增强技术 4.造影技术 5.弹性成像 |
| 22 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.常规的全身检查 2.配备心脏、腹部、血管、浅表探头 3.甲状腺智能扫查 4.弹性成像 5.微细血流成像 |
| 23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.满足常规的全身检查 2.探头接口≥5个 3.配置5把探头：心脏、腹部、血管、浅表及腔内探头 4.具备域扫描功能，快速检查和诊断 5.具备自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 6.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 7.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 8.具备高帧率剪切波定量式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量 9.具备应变式弹性成像 10.具备高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 11具备腔内剪切波弹性成像功能 12.支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型 13.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值 14具备乳腺病灶自动分析功能，分析结果自动进入报告。 15.血管弹性评估软件，计算脉搏波速度以评估血管弹性 16.支持血管内中膜自动实时测量,并具备ＩＭＴ评估曲线分析 |
| 24 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.具有全身的常规检查功能 2.在浅表肌骨等方面更有优势 3.配备探头4把：心脏、腹部、浅表、血管探头 4.线阵探头支持连续波多普勒 5、造影谐波成像软件、微细血管造影彩色成像、造影时间强度曲线分析 6、实时弹性成像 7、血管回声跟踪技术，要求自动追踪感兴趣区内血管中外膜并自动计算硬度指数 8、 DICOM图像传输、Worklist、结构化报告等 9、可配术中探头 |
| 25 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 2 | 1.振动控制的瞬时弹性成像技术评估肝脏硬度 2.受控衰减参数技术评估肝脏脂肪变程度 3.肝脏定位工具LTT |
| 26 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 1.常规的心脏、术中经食道超声、腹部等的超声检查 2.全身临床软件，包含儿童心脏、成人心脏临床应用软件包，腹部临床应用成像，儿科常规、浅表等临床软件。 3. DICOM图像传输等 4. 配备四把探头：心脏、腹部、血管、经食道探头 5. 清晰的二维图像 6..彩色血流信号敏感不失真 |

联系人：王瑞雪          电话：17603119359

工作地点：建华院区行政楼五楼  医学装备部

邮箱地址：dyyysbzl@126.com

02包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力系统 | 2 | 手术动力系统完成钻孔，磨，切，铣的精细开颅/颅底结构区域操作，达到手术中切开颅板/清除骨质/暴露手术区域的目的，帮助医生更快速，安全，有效地开展神经外科手术。 - 可升级操作系统； - 高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作； - 主机可连接多种手柄马达，便于应用于各种不同的手术类型（Legend 高速电钻、脊柱外科刨削系统、NIM神经监护、内窥镜冲洗系统，骨研磨器等）； - 多功能脚踏； - 故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因； - 直观显示操作步骤； 7.有防止手术区过热装置； 8.马达耐高温高压消毒； 9手柄设计符合人体工程学，便于操作，马达设计封闭性好，可用性强； 10.电缆线耐高温高压消毒，马达电缆两端通用，不会接错而致污染； 11.可选择特殊金属切割附件、骨研磨驱动附件、自停开颅驱动附件等； 12.可旋转铣刀附件：在取骨瓣时可自由转弯，尤其取小骨瓣效果最佳；可调节长度附件：术中根据视野和稳定性的不同需求进行钻头工作长度的调节；经鼻颅底钻头：带有15度角的弯钻头，一体化注水系统（内镜手术的最佳组合）； 13.提供专用经鼻颅底钻头，多种型号可选，具备一体化注水设计，提供专业可选显微管道（角度、弧形、护板型、直型，可伸缩型，微创专用等）。 |
| 2 | 立体定向头架 | 1 | 满足微创神经外科手术，颅骨体位的摆放和脑室的牵开。如脑出血穿刺引流，脑组织活检，神经干细胞移植等。 |
| 3 | 开颅器械手术包 | 2 | 满足常规取瘤、脑血管、脑出血、经鼻蝶等脑部外颅及开颅后进行的颅内创伤性手术、颅脑脓肿清除手术等。1.脑部开窗；2咬切颅骨；3 切开皮肤及皮下组织。4.剪开硬脑膜、脑组织等；5.牵开脑组织，提供术中清晰视野 |
| 4 | 显微器械手术包 | 1 | 适用神经外科开颅和经鼻蝶显微手术，满足脑动脉瘤、垂体瘤、脑膜瘤、胶质瘤等神经外科显微手术各种手术类型。 1.剪切脑组织的各种显微剪刀 2.各种抓取脑组织的镊子 3.剥离脑组织的各种剥离器 4术中冲水的吸引管 5术中牵开脑组织的脑压板第 |
| 5 | 电动液压手术台 | 1 | 满足开颅手术需求，电动液压操控，床面水平高度可降至54cm及以下，一键复位功能，分体式腿板设计，手术床床垫具有减压记忆功能，有效防止褥疮产生，具备急停刹车，刹车释放装置，有紧急情况可快速释放刹车，移动床台；具有安全边柜设计，防止手术器械跌落床台，提高手术安全性。 |
| 6 | 神经内镜 | 1 | 开展神经内镜手术，应用于内镜治疗高血压脑出血、垂体瘤、脊索瘤、颅咽管瘤、脑积水、脑室内囊肿手术等。摄像头画面清晰度高、还原度好，同时镜子和镜下器械设计合理，可以有效的开展，脑积水、颅内蛛网膜囊肿、脑内血肿和脑室出血、垂体腺瘤等手术。图像输出分辨率≥1920*1080,逐行信号扫描；专业手术模式≥9 种, 分别为腹腔镜模式,关节镜模式,宫腔镜模式,神经外科1,神经外科2,软镜模式与三个自定义模式；摄像头光学变焦倍数≥2 倍，数字变焦≥2.5 倍；通用光纤卡口,兼容不同厂家、不同直径光纤；光源主机带有光纤自检功能,可接入光纤检测其使用寿命,以百分比显示； |
| 7 | 内镜主机及超声内镜 | 1 | 适用于内镜粘膜下肿瘤性疾病的检查，如早期癌、黏膜下肿瘤、胃壁外肿物性质明确等，对消化道管壁病变及肝胆胰疾病的有效诊断，特别是肿瘤性疾病的早期诊断。 环扫超声内镜应具备 1.上角度≥150°，下角度≥70°，左角度≥70°，右角度≥70° 2.钳道内镜≥2.4mm 3.扫描频率5-13MHz变频 4.扫描范围：360° 扇扫超声内镜应具备： 1.上角度≥160°，下角度≥130°，左角度≥120°，右角度≥120° 2.插入部外径≤11.6mm 3.钳道内镜≥2.8mm 4.扫描频率5-13MHz变频 5.扫描范围：150° |

联系人：郑燕     电话：17603119161（下午）

工作地点: 石家庄市人民医院

邮箱地址: 15176988368@163.com

03包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频脑电图仪 | 1 | 脑电图、特殊脑电图、脑电图录像监测、脑电图电发生源定位等 |
| 2 | 光辐射增氧治疗仪 | 1 | 紫外线照射（C波段253.7nm）及充氧 血液混匀处理 |
| 3 | 光学生物测量仪 | 1 | 1.光源：扫频OCT激光 2.测量功能：眼轴长、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、瞳孔直径、角膜直径、角膜地形图、第四代人工晶体计算公式、散光人工晶体辅助定位功能等 |
| 4 | 眼前节（眼表）综合分析仪 | 1 | 1.无创测定泪膜破裂时间、泪河高度 2.睑板腺红外摄像 3.眼表分析软件 |
| 5 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | - 可开展项目：可开展包括肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、糖代谢、肝纤维化、肾功能、胃功能筛查、脑损伤、炎症监测、药物监测、贫血、骨代谢、传染病、优生优育、产前筛查、EB病毒等检测 2.测试速度单机不低于400个测试/小时， 第一份结果时间不多于15分钟一次可装载300个样本，可随时连续装载、替换；同时可装载不少于30种试剂，测试过程中可连续更换试剂； 3.一次性TIP头，有一吸多注方式 4.样本自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测 5.双试剂针，试剂自动液面探测、碰撞探测、剩余量探测 6.校准品、质控品内置，无需另购，定标稳定期不少于4周 |
| 6 | 全自动酶免分析仪 | 1 | - 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.完全开放试剂系统 3.加样精确度:CV≤2%;准确度≤3% 4.加样针至少8通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 同时加样板位:至少16块96孔微板 5.振荡孵育，模块不少于16个，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能 |
| 7 | 显微镜配件—数字图像采集器 | 5 | 1.可与显微镜对接，实现镜检下图像采集，用于临床研究、教学等工作。2.与LIS实现对接可实现图文报告输出， 2.像素≥600万像素； 3.最大分辨率为：3072*2048 |
| 8 | 全自动血凝流水线 | 1 | 1可开展项目包括：PT APTT TT FIB 、AT-III 、D-二聚体 /FDP 、VMF、狼疮抗凝物//蛋白C、蛋白S等、凝血因子系列。 2.线上离心机自动离心，标本质量状态判断，根据工作量在设备间自动分配样本，至少配备3台血凝分析仪。3.每台单机科24小时开机功能、随时上样、急诊优先 4.每台单机16个双波长检测通道独立检测；随时插入急诊标本；单机常规检测速度大于720测试/小时（同时测PT和FIB），D-D测试速度大于120测试/小时； 连续进样，可同时在机不少于120个样本 |
| 9 | 眼前节测量评估系统 | 1 | 1.具有可调节固视标，引导屈光不正患者2.三维眼位监控，体现x,y,z轴及眼动监控参数3.自动化采集功能4.单一原理获取原始数据，确保前后表面所有数据点一一对应5.具有角膜前、后表面高度图及前后角膜曲率6.具备眼前节断层图像，可观察眼前节形态7.自动测量瞳孔直径以及角膜直径8.具备基于角膜厚度的眼压校正功能，具有全角膜波前像差分析功能，供全角膜屈光力TCRP，有全角膜屈光力分布图，可评估视觉质量，直观分析角膜聚焦性。9.具备眼轴测量功能，测量范围为14-40mm,精准度为±0.05mm。 圆锥角膜诊断功能：1.早期圆锥角膜筛查软件2.圆锥角膜传统分级法3.圆锥角膜ABCD分级法 基于角膜光学特性优选人工晶状体软件。包括对非球晶体、散光晶体以及多焦晶体的优选功能 |
| 10 | 综合验光仪（半自动） | 1 | 验光检查：确定近视、远视的屈光度，确定散光的屈光度及散光轴的方向，确定老视的下加光度 调节功能检查：正相对调节的测定、负相对调节的测定、调节反应的测定 集合功能检查：AC/A值的测定、集合近点的测定 双眼视觉的检查：双眼立体视检查，复视检查，检查双眼是否有同时视及融合功能，看远、看近的斜视度测定、看远、看近的内融合量及外融合量 |

联 系 人：聂红霞       联系电话：69089992

报名地址：石家庄市人民医院    信息科

邮箱地址: 408542456@qq.com

04包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多道生理记录仪 | 1 | 1、总通道数≥48道（含12道全体表、≥32导双极腔内通道、2道有创血压通道、2道ABL信号输入通道。）4道外刺激信号输入通道、1道外刺激同步信号输入通道、4道模拟信号输入通道、4模拟信号输出通道； 2、内置电流/电压双模程控刺激仪； |
| 2 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 1设备的硬件系统需包括旋磨仪主机, 旋磨脚踏控制器,气瓶连接和控制管路； 2控制台：通过调节输送至推进器的气压，控制旋磨头的旋转速度 监控并显示旋磨头旋转速度和手术时间。 |
| 3 | 电生理标测系统 | 1 | 1. 具备建模与激动标测二合一功能：系统可同步完成心脏建模和电生理标测。 2. 具备导管运动轨迹记录功能： |
| 4 | 数字减影血管造影系统 | 2 | - 图像清晰，具备最新一代的平板探测器及大功率X线球管，保证图像的清晰度及球管使用寿命； - 剂量低，具备全方位的剂量控制技术，保障医护人员的安全； - 操作方便，具有投照角度大，运动灵活性高，定位快的优势； - 效率高，有效提升降低手术时间 - 实时三维成像（Real-time 3D-RA） - 类CT成像（XperCT）技术 7、智能路径图的技术 |

联系人：郭 勇              联系电话：17603119238

报名地址：石家庄市人民医院    医疗发展社区部

邮箱：13363886238@163.com

05包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜设备 | 1 | 用于宫腔镜检查及治疗手术。拥有配置：高清摄像系统、LED冷光源、高清显示器、膨宫泵等。分辨率1920x1080打印检查报告 功能： 1.摄像系统含摄像头、变焦光学接口 2.分辨率：1920*1080 3.防水等级：IPX8 4.LED灯模块寿命：约30000小时 5.可与主机联动控制光源亮度 6.能打印检查报告 7.膨宫泵采用挤压式供水方式 8.流量可以根据需要调节设定 9.管路可高温高压或低温等离子消毒 10.高清显示器，多种接口 11.五层台车，带悬挂支臂 配置：配备宫腔镜检查器械2套（明细器械*2）（配器械盒）：30°内窥镜 宫腔电切镜及附件（镜鞘） 宫腔电切镜及附件（镜鞘）宫腔镜及配套手术器械（活检钳） 宫腔镜及配套手术器械（异物钳） 宫腔镜及配套手术器械（剪刀) 配备宫腔镜电切器械2套（明细器械*2）：宫腔电切镜及附件（12°内窥镜）宫腔电切镜及附件（镜鞘）宫腔电切镜及附件（工作手件） 单极高频电缆线 电切内窥镜及附件（电切环） |
| 2 | 关节镜设备 | 1 | 用于关节镜手术。拥有配置：医用内窥镜摄像系统 高亮度光源 动力系统 医用显示器≥27寸分辨率1920*1080 医用台车 功能： - 摄像系统含摄像头、变焦光学接口 - 分辨率：1920*1080 - 防水等级：IPX8 - 数码控制光能输出 - 可与主机联动控制光源亮度 - 动力系统主机有双接口，可拔接刨削手柄，以及骨钻、摆锯等动力工具 - 刨削手柄最高转速3万转 - 有直行、预弯以及小关节刨刀 - 高清显示器，多种接口 - 五层台车，带悬挂支臂 配置：配备关节镜手术器械一套（配器械盒）：窄口直型蓝钳 左弯鸭嘴蓝钳 右弯鸭嘴蓝钳 直型杆（强力直蓝钳）直型杆（上翘带铲蓝钳））直型杆（直卵圆蓝钳）1.0mm钝鼻直篮钳上咬（后角蓝钳，上翘）1.5mm，直型蓝钳 直型蓝钳 强力齿状抓钳 直型探针 镜头5.0mm，钩刀 直型，重复使用 6mm 双阀、可旋转套管 4mm 关节用穿刺器，金属 |
| 3 | 腹腔镜设备 | 1 | 用于腹腔镜及胸腔镜手术。拥有配置：医用4K内窥镜摄像系统、 LED光源、 40升气腹机、4K医用显示器≥27寸分辨率3840*2160.双显示屏、医用台车、配置大血管闭合系统或超声刀； 功能： - 4K摄像系统含摄像头、变焦光学接口 - 分辨率：3840*2160P - 防水等级：IPX8 - LED灯模块寿命：约30000小时 - 可与主机联动控制光源亮度 - 40升气腹机，可加热，带吸烟功能 - 4k显示器，多种接口 ，双显示器 - 五层台车，带悬挂支臂 - 配备腹腔镜专用手术器械（配器械盒）：分离钳4把、无损伤钳4把、双极钳2把、双极线2线、单极电钩2把、电勾线2、剪刀2把、肠钳2把、吸引器粗细各2把、持针器2把、胆囊抓钳2把、肌瘤抓钳、肌瘤钻大小各2把、输尿管抓钳2把 胆囊取石钳2把 |
| 4 | 腹腔镜镜头 | 5 | 用于腹腔镜及胸腔镜手术。直径10MM，视向角30°。镜头可高温高压或低温等离子灭菌 蓝宝石镜片 - 可与各品牌光导纤维连接 |
| 5 | 关节镜镜头 | 1 | 用于关节镜手术。直径4MM,视向角30°。镜头可高温高压或低温等离子灭菌 可与镜鞘快速锁定 蓝宝石镜片 可与各品牌光导纤维连接 |
| 6 | 旋切器主机 | 1 | 用于腹腔镜手术下子宫肌瘤切除。包括控制器、电动马达。 功能： 1.控制器可调节手机转速、电动马达正常工作时温升不超过25° 2.碎宫器与手机的连接装卸方便、锁止可靠 3.器械的配合性能良好，工作可靠，无卡滞或打滑现象 4.马达转速：80~280r/min 5.工作制：间歇加载连续运行，加载2min,间歇2min |
| 7 | C型臂 | 1 | 1.C臂配备25千瓦的高压发生器、最大管电流达到250毫安，确保图像的高清晰度 2.C臂的球管热容量达到具备10兆，配置有高级主动液冷散热系统，可实现超过24小时的连续曝光工作。 3.具备四轴全电动运行技术 4.C臂体积小巧，便于移动，在日常手术工作中可非常灵活的移动不同手术间。 |

联系人：  秦素丽   于洁    联系电话：17603119066  17736939235

报名地址：石家庄市人民医院   门诊五楼行政办公区B区

邮箱地址：qinsuli9668@163.com

06包

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅屏风 | 1 | 隔离放射钱，保护患者的医护人员免除不必要射线照射 |
| 2 | 病区用监护仪、除颤仪、器械柜、病历车、治疗车等 | 1 | 范西路院区2号楼重症肌无力医院建设项目病区使用， 开病区需要的基础仪器设备 |
| 3 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 诊疗项目：用于探测双侧大脑前、中 、后动脉血流情况及双侧椎动脉、基底动脉血流情况；从而了解脑血流动力学的变化。 适用范围：经颅多普勒是体检筛查脑血管病的常规项目，通过体检，可以早筛查出脑卒中的高危患者，给予早处理或治疗，做好脑血管病的一级和二级预防。适用体检中大多客户体检需求，经过科室反复论证，增加一台经颅多普勒血流分析仪是完全必要和可行的，可提升客户满意度，减少等待时间，同时也为科室带来良好的社会及经济效益。 |
| 4 | DR | 1 | 普通X线检查、诊断。 1.百微成像 2.双大板无线探测器 3.一键摆位 4.智能诊断 百微高清成像，成像面积43x43cm，像素尺寸100μm，4Kx4K(1600万像素) 十轴联动六向跟踪，智导操控。 |
| 5 | 数字化胃肠造影机 | 1 | 数字化造影检查、诊断。 1.多功能诊断 2.一机多能 3.全自动拼接 4.一体化操作台设计 全自动拼接 一体化操作台设计 |
| 6 | 呼吸睡眠筛查系统 | 2 | 诊疗项目： 用于各类睡眠呼吸障碍等，尤其对睡眠呼吸暂停综合征、夜间低氧血症、睡眠质量障碍、心脏健康风险等睡眠呼吸问题的诊断、筛查、跟踪、监测等 1. 常规睡眠呼吸监测、筛查； 2. 高血压的睡眠呼吸障碍排查； 3.心脏疾病（冠心病等）的睡眠呼吸疾病排查； 4.卒中的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征排查； 5. 2型糖尿病睡眠呼吸暂停综合征排查； 6.儿童睡眠呼吸暂停综合征监测； 7.妊娠期睡眠呼吸暂停综合征监测； 8.其他睡眠障碍、睡眠缺氧的监测、排查； 9. 亚健康人群、以上相关疾病人群的干预后随访、慢病管理等。 |
| 7 | 心电图机 | 2 | 采集心电图，并传输到医院体检系统、心电诊断系统 1.采集心电图 2. 传输到体检系统、心电诊断系统 |
| 8 | 耳鼻喉操作台 | 1 | 适用范围： 通过耳鼻喉诊疗台进行的耳鼻喉的喷药、吸引可以以较小入路进入操作部位，在对患者造成较小影响的情况下完成简单的操作，大大提高综合诊疗服务水平和医务人员的工作效率。 设备基本功能 1. 耳鼻喉综合诊疗台是将耳、鼻、喉科所用之诊断治疗器械合理放置、归类，以达到美观、整洁、医疗规范要求，医生可通过正负压喷药系统向病患处喷药治疗。 1.主机玻璃钢台面，设计人性化、牢固、美观、防划、防震、易于清理。 2.按键控制：按键可操控照明，喉镜预热装置及部分选配患者椅上下与前后的操控 1.正压力泵：压力:0.9-2.0KG/CM2，采用原装的高质量无油式压缩机，其特点是性能稳定，噪声小，使用寿命长。 2.负压泵：采用原装的高质量无油式压缩机，2个负压泵均采用悬挂式，吸引压力≥600-740mmHg (MAX)。 1.喷枪装置：手枪式外型，按钮式操作，采用精密的回路设计一体式喷枪，三把（3把直喷枪），可选配药粉喷枪，可方便拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞。 - 吸引装置：最大600-740mmHg，负压吸引枪2支。负压吸入系统采用独立的防回流装置，可独立运转或同时运行，减震防噪设计。封闭吸引装置代替了自动排污，而且防止了引流物再次污染。 3.吸引瓶：内置主副吸引瓶，容量分别为2500ml/1000ml，吸引瓶装卸、清洗简单。 4.污物瓶：封闭式器械回收桶，方便回收操作，污物瓶盖子上有白色浮标，污物达到一定量后浮标自动弹起，可以防止污水倒流到负压泵，有自动保护功能。 5.喉镜预热装置：内置式热风机，按键控制，开启后15秒后自动关闭，具有电源安全保护装置，防止耗电， 防尘设计，快速预热。 6.照明灯装置：12W，过滤红外线无热辐射，亮度不低于400Lux，过滤红外线、无发热感。LED灯泡，使用寿命长。带阻力平衡支臂，移动可在任意位置固定。 1.主机 2.患者椅：座椅靠背控制按键操控； 脚踏开关调节。 3.医生座椅：五轮底座移动，可升降； |
| 9 | 诊查床 | 16 | 1.本检查床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助有源器材； 2.其人性化的构造设计使行动不便的被检查者在检查过程中能舒适就位、配合医生从不同方位得心应手进行检查操作； *3.手控器控制体位调整变化，可实现电动升降，电动水平移动，背板电动升降，整床正反（前后）倾斜，一键复位功能等； *4.床面长度≥1900mm，床面宽度≥600mm，最低高度≤650mm，床体升降范围≥250mm； 5.床体水平移动范围≥260mm； 6.整床正反（前后）倾斜角度≥10°； 7.背板上折角度≥60°； 8.带中控刹车系统大脚轮，耐磨耐用，静音效果佳，安全性高，底座带有防尘罩，避免灰尘长期积聚床底，便于清洁； 9.配有急停开关，便于紧急情况下医护人员复位检查床； 10.床垫为高密度海棉作填充物，外面为进口环保超纤皮,舒适耐用，表面无缝线外露，可防止液体从床垫表面流入床垫内部易 1.可选配有输液支架； 2.可选配耦合剂加温装置，方便超声检查用； 3.可选配电动一次性卷纸装置，方便使用卷轴式的一次性检查垫。 |
| 10 | 内窥镜 | 1 | 用于耳、鼻、喉部位的诊疗 1. 耳鼻喉综合诊疗台是将耳、鼻、喉科所用之诊断治疗器械合理放置、归类，以达到美观、整洁、医疗规范要求，医生可通过正负压喷药系统向病患处喷药治疗。 1.主机玻璃钢台面，设计人性化、牢固、美观、防划、防震、易于清理。 2.按键控制：按键可操控照明，喉镜预热装置及部分选配患者椅上下与前后的操控 3.正压力泵：压力:0.9-2.0KG/CM2，采用原装的高质量无油式压缩机，其特点是性能稳定，噪声小，使用寿命长。 4.负压泵：采用原装的高质量无油式压缩机，2个负压泵均采用悬挂式，吸引压力≥600-740mmHg (MAX)。 1.喷枪装置：手枪式外型，按钮式操作，采用精密的回路设计一体式喷枪，三把（3把直喷枪），可选配药粉喷枪，可方便拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞。 - 吸引装置：最大600-740mmHg，负压吸引枪2支。负压吸入系统采用独立的防回流装置，可独立运转或同时运行，减震防噪设计。封闭吸引装置代替了自动排污，而且防止了引流物再次污染。 3.吸引瓶：内置主副吸引瓶，容量分别为2500ml/1000ml，吸引瓶装卸、清洗简单。 4.污物瓶：封闭式器械回收桶，方便回收操作，污物瓶盖子上有白色浮标，污物达到一定量后浮标自动弹起，可以防止污水倒流到负压泵，有自动保护功能。 5.喉镜预热装置：内置式热风机，按键控制，开启后15秒后自动关闭，具有电源安全保护装置，防止耗电， 防尘设计，快速预热。 6.照明灯装置：12W，过滤红外线无热辐射，亮度不低于400Lux，过滤红外线、无发热感。LED灯泡，使用寿命长。带阻力平衡支臂，移动可在任意位置固定。 |

联系人：廖英        联系电话：17603119579

报名地址：石家庄市人民医院          护理部

邮箱地址：1354976463@qq.com

附件二：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件三：《报 名 表》

项目编号:        项目名称:

生产厂家：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 生产商资质 |  |  |
| 2 | # 医疗器械注册证（设备、专属耗材） |  |  |
| 3 | # 产品授权书（进口产品提供国内总代授权） |  |  |
| 4 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 5 | # 产品法定代表人（进口产品提供国内总代法定代表人）居民身份证复印件 |  |  |
| 6 | # 技术参数 |  |  |
| 7 | # 配置清单 |  |  |
| 8 | # 产品彩页 |  |  |
| 9 | # 收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格） |  |  |
| 10 | # 现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件） |  |  |
| 11 | # 与所报产品同型号用户名单 |  |  |
| 12 | # 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |  |  |
| 13 | # 其他 |  |  |

附件四: 《设备信息表》

| 项目编号 | 项目名称 | 设备名称 (注册证名称) | 型号 | 制造商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |