关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj2@126.com。

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2026年9月29日

地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院

联系电话：69089541

器械科

2026年9月24日

附件一

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260924-01 | 人体成分分析仪 | 2 | 一、诊疗项目：人体成分分析 二、适用范围：用于评估人体身体成分构成，包括肌肉量、体脂率、水分含量、骨矿物质含量等，适用于健康体检、营养指导、运动管理、肥胖及慢性病管理。 三、基本功能要求：1.测量方式：多频生物电阻抗分析法。 2.可分段分析（如四肢、躯干）身体成分。 3.能提供详细的图文报告，包含身体成分分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、肌肉均衡分析、内脏脂肪面积等。 4.具备数据存储和管理功能，可追踪用户历史数据变化。 5.操作简便，测量快速，适用于大批量体检。 |
| 20260924-02 | 超声骨密度仪 | 1 | 一、诊疗项目：超声骨密度检测 二、适用范围：用于测量人体骨骼矿物质密度，评估骨质疏松风险，适用于中老年人、绝经后女性及有骨质疏松风险人群的筛查与诊断。 三、基本功能要求：1.定量超声，安全无创。 2.测量部位通常为跟骨或桡骨。 3.能提供T值、Z值及骨强度指数等关键参数。 4.内置符合国际标准（如WHO）的参考数据库。 5.操作便捷，检查时间短，出结果快速。 |
| 20260924-03 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 一、诊疗项目：用于体检人群血压、脉率的常规测量， 二、适用范围：适用于成人（含孕妇、老年人),儿童。 三、基本功能要求：1.具备“平均测量”模式。 2.袖带通常支持臂围17-42cm，儿童备专用袖带 3.智能加压，左右臂均可测 4.具备超压保护（≥300mmHg时自动紧急排气）、误动作提示（手臂移动或姿势错误报警）等功能。 5.具备数据接口，支持连接医院HIS系统。 6.可全程语音指导及结果播报。 |
| 20260924-04 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 一、诊疗项目：动脉硬化及心血管疾病风险评估 二、适用范围：用于无创检测动脉血管的弹性、僵硬度及狭窄程度，评估动脉粥样硬化风险，适用于高血压、糖尿病、高血脂等慢性病人群的心血管健康筛查。 三、基本功能要求：1.能同步测量四肢血压，计算ABI（踝臂指数）。 2.能测量baPWV（臂踝脉搏波传导速度），评估动脉僵硬度。 3.具备心电图、心音图同步检测功能，提高测量准确性。 4.能生成详细的分析报告，评估心血管风险等级。 5.操作自动化，测试流程简便快捷。 |
| 20260924-05 | 裂隙灯显微镜（普通） | 3 | 一、诊疗项目：眼前节检查。 二、适用范围：用于观察眼睑、结膜、角膜、巩膜、前房、虹膜、晶状体等眼前节组织的形态和健康状况。 三、基本功能要求：1.结构：伽利略式望远镜，可提供清晰立体图像。 2.具备多种照明方式（如弥散光、直接焦点、后部反光等）。 3.裂隙宽度和高度可连续调节。 4.放大倍率可切换（如10x, 16x, 25x）。 5.配备可调节的额托和下颌托，适应不同患者。 |
| 20260924-06 | 眼底照相机（普通） | 1 | 一、诊疗项目：眼底照相。 二、适用范围：用于拍摄眼底视网膜、视盘、黄斑区及视网膜血管的图像，辅助诊断糖尿病视网膜病变、青光眼、黄斑变性等眼底疾病。 三、基本功能要求：1.非散瞳或微散瞳，提高检查效率。 2.具备彩色照相功能，像素不低于500万。 3.拍摄范围不小于45°。 4.配备自动对焦和自动拍摄功能。 5.具备图像管理软件，方便存储、浏览和分析。 |
| 20260924-07 | 采血试管贴标机 | 1 | 一、诊疗项目：用于体检采血工作使用，依据体检申请单，自动识别并选取对应颜色、规格的采血管 二、适用范围：医疗级热敏或热转印标签，需具备耐酒精、耐低温、耐刮擦特性，确保运输条码不脱落。 三、基本功能要求：支持放置多种不同种类的采血管，总装载量在250-800之间。单只试管从识别到贴标完成应不超过3秒。 |
| 20260924-08 | 经颅多普勒血流分析仪 | 3 | 一、诊疗项目：脑血流动力学检测 二、适用范围：用于无创检测颅内主要动脉的血流速度、方向和搏动指数等参数，评估脑血管功能状态，适用于脑血管疾病（如狭窄、痉挛、闭塞）的筛查。 三、基本功能要求：1.可多通道同步检测。 2.可配2MHz脉冲探头，能探测到大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、椎动脉、基底动脉等主要血管。 3.具备频谱分析功能，能实时显示血流频谱图。 4.能自动计算并显示各项血流动力学参数。 5.具备数据分析和报告生成功能，支持报告打印。 |

- 注：表中的数量为暂定数量，后期根据医院实际情况可能会有调整。

附件二

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设备资料

项目编号:               项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 基本要求 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 | 1 | 见附件，所有内容详实填写，没有的填“无” |  |
| 2 | 医疗器械注册证 | 1 | 设备及该设备所需耗材均需提供， 非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照 | 1 | / |  |
| 4 | 生产许可证 | 1 | 未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表” |  |
| 5 | 中小微企业说明 | 1 | 见附件，生产厂家中小微企业说明 |  |
| 6 | 使用年限证明文件 | 1 | 设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限 |  |
| 7 | 技术参数 | 1 |  |  |
| 8 | 配置清单 | 1 |  |  |
| 9 | 报名设备型号的产品彩页 | 1 |  |  |
| 10 | 报名设备价格证明 | 1 | 同型号设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 11 | 其他补充资料 | 1 |  |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 | 价格证明（同型号设备） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  | 医院名称 | 价格（万元） |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |  |  |

（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件四

生产厂家中小微企业说明

1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。

附件五

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

此表不列入附件二